# ESP32-C3与ESP8266常见AT指令的区别

目录

ESP32-C3与ESP8266常见AT指令的区别	1

1. 简介：	2

2. 查看工厂模式是否打开	2

3. 归零	2

指令：5A A5 00 0B E1 03 00 0C D6 90 0C A5 5A	2

4. 扣重	2

指令：5A A5 00 0B E1 05 00 E9 00 2F AA A5 5A	2

5. 开启连续发送	2

指令：5A A5 00 0B E1 07 00 49 F2 B1 A5 A5 5A	2

5A A5 00 20 E1 07 00 5A 45 2C 53 54 2C 47 53 20 20 20 30 2E 30 30 30 6B 67 20 0D 0A DD 43 CC E8 A5 5A 	2

6. 关闭连续发送	2

指令：5A A5 00 0B E1 08 00 F4 75 8C 8D A5 5A	2

7. 重启命令	2

指令：5A A5 00 0B 05 55 00 1E 1D 98 49 A5 5A	3

8. 获取buildInfo	3

指令：5A A5 00 0B 05 56 00 6C F6 C7 9A A5 5A	3

9. 获取时间	3

指令：5a a5 00 0b f4 02 00 C5 FF 87 3B a5 5a	3

10. 获取机种和序列号	3

指令：5a a5 00 0b 05 f6 00 ce d9 29 24 a5 5a	3

11. 问WIFI模块版本信息	3

指令：5A A5 00 13 F2 02 00 41 54 2B 47 4D 52 0D 0A 45 45 99 99 A5 5A	3

12. 获取已连接的AP信息	3

指令： 5A A5 00 16 F2 02 00 41 54 2B 43 57 4A 41 50 3F 0D 0A 89 61 2D C2 A5 5A	3

13. 开启用户模式的连续发送	3

指令： 5A A5 00 0B 05 F9 00 73 5E 14 0C A5 5A	3

- 简介：

本文主要记录了上位机和Tmax之间沟通常用的命令。（仅供内部测试用）

- 查看工厂模式是否打开

由于Tmax做了校验处理，手动是无法打开工厂模式的。必须用上位机软件才能打开。

查询指令为：5A A5 00 0B 05 f1 00 F9 16 57 5E A5 5A

回复如下：

- 归零

# 指令：5A A5 00 0B E1 03 00 0C D6 90 0C A5 5A

- 扣重

# 指令：5A A5 00 0B E1 05 00 E9 00 2F AA A5 5A

- 开启连续发送

# 指令：5A A5 00 0B E1 07 00 49 F2 B1 A5 A5 5A

## 连续发送的具体内容格式：

# 5A A5 00 20 E1 07 00 5A 45 2C 53 54 2C 47 53 20 20 20 30 2E 30 30 30 6B 67 20 0D 0A DD 43 CC E8 A5 5A

- 关闭连续发送

- 指令：5A A5 00 0B E1 08 00 F4 75 8C 8D A5 5A

- 重启命令

- 指令：5A A5 00 0B 05 55 00 1E 1D 98 49 A5 5A

- 获取buildInfo

- 指令：5A A5 00 0B 05 56 00 6C F6 C7 9A A5 5A

- 获取时间

- 指令：5a a5 00 0b f4 02 00 C5 FF 87 3B a5 5a

- 获取机种和序列号

- 指令：5a a5 00 0b 05 f6 00 ce d9 29 24 a5 5a

- 问WIFI模块版本信息

- 指令：5A A5 00 13 F2 02 00 41 54 2B 47 4D 52 0D 0A 45 45 99 99 A5 5A

## 此命令开启需要条件。可用来测试WIFI模块和秤之间是否已联通。

- 获取已连接的AP信息

# 指令： 5A A5 00 16 F2 02 00 41 54 2B 43 57 4A 41 50 3F 0D 0A 89 61 2D C2 A5 5A

- 此命令开启需要条件。

- 开启用户模式的连续发送

# 指令： 5A A5 00 0B 05 F9 00 73 5E 14 0C A5 5A