目录

获取版本号：0x00	2

设置日期：0x01	2

设置时间：0x02	2

设置波特率：0x03	3

设置纸张类型：0x04	4

设置取纸侦测开关：0x05	4

设置速度：0x06	5

设置浓度：0x07	5

设置合盖走纸定位：0x08	6

设置开机走纸定位：0x09	7

设置语言模式：0x0a	7

设置自动识别纸张：0x0b	8

设置蜂鸣器开关：0x0c	8

设置切刀开关：0x0e	9

打印测试页：0x0f	10

串口接通测试：0x10	10

获取参数：0x20	10

获取版本号：0x00

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

返回值

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x00 | 0x05 | V1.01 | 0x0D 0x0A |

设置日期：0x01

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x01 | 0x08 | 20000101 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置时间：0x02

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x02 | 0x06 | 121212 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x02 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x02 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置波特率：0x03

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x03 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

| 数据 | 意义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 115200 |
| 0x01 | 9600 |
| 0x02 | 4800 先不做 |
| 0x03 | 2400 先不做 |
| 0x04 | 1200 先不做 |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x03 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x03 | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置纸张类型：0x04

连续纸：

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x04 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

标签纸：

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x04 | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x04 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x04 | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置取纸侦测开关：0x05

设置取纸侦测打开：

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x05 | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置取纸侦测关闭：

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x05 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x05 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x05 | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置速度：0x06

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x06 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

| 数据 | 意义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 00:50mm/s |
| 0x01 | 01:75mm/s |
| 0x02 | 02:100mm/s |
| 0x03 | 03:125mm/s |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x06 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x06 | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置浓度：0x07

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x07 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

| 数据 | 意义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 00:Pale |
| 0x01 | 01: Light |
| 0x02 | 02: Standard |
| 0x03 | 03: Medium |
| 0x04 | 04:Dark |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x07 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x07 | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置合盖走纸定位：0x08

关闭

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x08 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

开启：

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x08 | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x08 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x08 | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置开机走纸定位：0x09

关闭

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x09 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

开启：

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x09 | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x09 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x09 | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置语言模式：0x0a

设置繁体

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x0a | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

设置简体：

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x0a | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置多国语言：

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x0a | 0x01 | 0x02 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x0a | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x0a | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置自动识别纸张：0x0b

关闭

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x0b | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

开启：

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x0b | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x0b | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x0b | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置蜂鸣器开关：0x0c

关闭

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x0c | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

开启：

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x0c | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x0c | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x0c | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

设置切刀开关：0x0e

切刀开关：///先不用。可以拿掉

关闭

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x0e | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

开启：

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x0e | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x0e | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x0e | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

打印测试页：0x0f

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x0F | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x0F | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

失败

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x0F | 0x01 | 0x01 | 0x0D 0x0A |

串口接通测试：0x10

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x10 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x10 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

打印条码：0x11

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x11 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x11 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

打印文本：0x12

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x12 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

返回值

成功

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x12 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

获取参数：0x20

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xFF 0xFE | 0x20 | 0x01 | 0x00 | 0x0D 0x0A |

返回值

| 帧头 | 类型 | 长度 | 数据 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 0x20 | 0xxx | 0x01 20220112 0x3B…… | 0x0D 0x0A |

数据解析

| 类型 | 数据 | 分隔符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 20220112 | 0x3B | 参考类型0x01 |
| 0x02 | 121212 | 0x3B | 参考类型0x02 |
| 0x03 | 0x01 | 0x3B | 参考类型0x03 |
| 0x04 | 0x01 | 0x3B | 参考类型0x04 |
| 0x05 | 0x01 | 0x3B | 参考类型0x05 |
| 0x06 | 0x01 | 0x3B | 参考类型0x06 |
| 0x07 | 0x01 | 0x3B | 参考类型0x07 |
| 0x08 | 0x01 | 0x3B | 参考类型0x08 |
| 0x09 | 0x01 | 0x3B | 参考类型0x09 |
| 0x0a | 0x01 | 0x3B | 参考类型0x0a |
| 0x0b | 0x01 | 0x3B | 参考类型0x0b |
| 0x0c | 0x01 | 0x3B | 参考类型0x0c |
| 0x0e（去掉） | 0x01 | 0x3B | 参考类型0x0e |